Specificaties

| Aanbevolen type olie | 10W-30 |
| --- | --- |
| Aandrijving | Hydro |
| Aantal bladen | 3 |
| Antiscalpeerwielen | 4 - Standaard |
| Armleuningen | Standaard |
| Asbehuizingen | Gegoten aluminium |
| Banden | 13 x 6.5 (33 cm x 16,5 cm) vooraan, 22 x 1 (55,8 cm x 27,9 cm) achteraan |
| Banden van aandrijfwielen | 13 x 6.50-6 |
| Bekerhouder | Standaard |
| Besturingsdempers | Standaard dempers |
| Besturingshendels | Dubbele hendel |
| Bestuurdersfocus | Comfortable, Durable/Reliable, Easy to Use, Innovative |
| Brandstoftype | Benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 725 cc |
| Comfort Platform | MyRIDE® ophanging |
| Draagframe | 7,6 cm x 3,8 cm x 0,3 cm wand uit buisvormig staal |
| Grootte van tuin | Tot 10.000 m2 |
| Inhoud brandstoftank | 18,9 liter |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Koppeling | Elektromagnetisch |
| Krukas | 1" (25 mm) w/Steel Protector |
| Maaibreedte | 137 cm |
| Maaidekontwerp | 10-gauge staal IronForged®met volledig gelaste stalen bumper (grade 50) |
| Maaihoogte | 3,8-12,7 cm |
| Materiaal maaidek | 10 gauge staal |
| Merk van motor | Kohler |
| Mesontwerp | 0,417 cm staal met mesversteviger |
| Messnelheid | 5.547 m/min |
| Motor | Kawasaki 726 cc V-twin motor |
| Motorvermogen | 17,2 kW (23.0 pk) |
| Motorvermogen (kW) | 17,2 kW |
| Mulch, zak, zijuitworp | Mulch standaard, Zak optioneel, Zijuitworp standaard |
| Ontsteking | Elektrisch |
| Producteigenschappen | Achterwielaandrijving, Antiscalpeerrollen, Bekerhouder, Benzineaandrijving, Elektrische start, Hefhulp voor maaidek, IronForged maaidek, Luxueuze stoel, Mulchmaaier, MyRIDE ophanging, Stoelen met hoge rugleuning, Urenteller, Voetbediening maaihoogte |
| Productgebruik | Residential |
| Producttype | Zero-turn maaiers |
| Rolbeugel (ROPS) | Optioneel |
| Smeerbare lagers | Ja |
| Stoel | Luxueuze stoel met armleuningen |
| Transmissie | Dubbel hydrostatisch HG ZT2800 |
| Trekhaakbeugel | Standaard |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Type start | Elektrisch |
| Type terrein | Flat with Obstacles |
| Uitwerpkanaal | Rubber |
| Urenteller | Standaard |
| Verlichting | Optioneel |
| Voetbediening maaihoogte | Standaard |
| Voldoet aan standaarden van CARB | Not CARB Compliant |
| Voorste bumper | Versterkte afgeronde bumper |
| Voorwaartse rijsnelheid | Tot 12,8 km/h |
| Voorwaartse rijsnelheid/transportsnelheid | Tot 12,8 km/h |
| Zwenkwielbanden | 13 x 6.50-6 pneumatisch |